2. pielikums

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

“Elektroautobusa  iegāde mobīlā Klientu apkalpošanas centra (KAC) vajadzībām”

1. Vispārējās prasības:

1.1. Piedāvātā modeļa elektroautobusam jābūt ražotam un sertificētam saskaņā ar  Regulas 2018/858 prasībām;

1.2. Piegādātājs reģistrē elektroautobusu CSDD uz Pasūtītāja vārda ar Latvijas Republikas autotransporta reģistrācijas numurzīmēm un uz vienu gadu apdrošina ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) un KASKO, darbības teritorija - Baltijas valstīs;

1.3. Elektroautobusu drīkst vadīt ar B kategorijas autovadītāja apliecību;

1.4. Piegādes brīdī elektroautobusam jābūt pilnībā aprīkotam/sertificētam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu to dalību ceļu satiksmē.

2. Piegādātājs, piegādājot elektroautobusu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai:

2.1. Divus atslēgu komplektus;

2.2. Elektroautobusa tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukciju dokumentāciju latviešu valodā, elektroautobusa servisa grāmatiņu u.c. tehnisko dokumentāciju.

3. Elektroautobusa tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības un nosacījumi | Tehniskie/funkcionālie parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jauns, rūpnieciski ražots vai pārbūvēts mehāniskais transportlīdzeklis, iepriekš nereģistrēts un nelietots, kura dzinējs darbojas ar elektrību | 1 (viena) jauna vienība |
| 2. | Tehniskās prasības |  |
| 2.1. | Transportlīdzekļa kategorija | M1 vai N1 kategorijas elektroautobuss |
| 2.2. | Elektroautobusa marka, modelis | Pretendents norāda savu piedāvājumu |
| 2.3. | Elektroautobusa nobraukums uz pastāvīgās uzskaites reģistrācijas brīdi | Odometra rādījums uz pastāvīgās uzskaites reģistrācijas brīdi nepārsniedz 1000 km |
| 2.4. | Elektroautobusa parametri: - garums - platums - kopējais augstums - iekšējais augstums | - ne vairāk kā 7000 mm - ne vairāk kā 2500 mm - ne vairāk kā 3500 mm - ne mazāk kā 1900 mm |
| 2.5. | Sēdvietu skaits | 3 (trīs) + vadītājs |
| 2.6. | Elektroautobusa pilna masa, bruto svars (kg) | Ne vairāk kā 4200 kg |
| 2.7. | Klīrenss | Ne mazāk kā 150 mm |
| 2.8. | Virsbūves krāsa | Gaišie toņi, rūpniecības krāsojums. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Virsbūves krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī. |
| 2.9. | Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā |
| 2.10. | Piedziņas veids | Priekšas, aizmugures vai pilnpiedziņas |
| 2.11. | Dzinējs | Elektriskais pastāvīgā magnēta maiņstrāvas sinhronais motors |
| 2.12. | Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 150 kW |
| 2.13. | Baterijas ietilpība | Ne mazāk kā 115 kWh |
| 2.14. | Nobraukums ar pilnu uzlādi | Vismaz 300 km |
| 2.15. | Darbības temperatūra (klimatiskie apstākļi) | Āra gaisa temperatūra no -300C līdz +400C |
| 2.16. | Uzlādes ātrums: - AC (maiņstrāvu) - DC (līdzstrāvu) | - vismaz 7 kW - vismaz 80 kW (jānodrošina uzlāde ar šādu jaudu no SOC 20% -80%) |
| 2.17. | Komplektācijā jānodrošina uzlādes spraudnis: - AC (maiņstrāvu) - DC (līdzstrāvu) | Maiņstrāvas uzlādes iekārtas spraudnis Type 1, līdzstrāvas uzlāde CCS vai Chademo (vai ekvivalents), atkarībā no elektroautobusa parametriem. Pārvietojama uzlādes iekārta ar jaudu ne mazāk kā 25 kW. |
| 2.18. | Uzlādes laiks no 20% līdz 80% ar 100 kW lādētāju | Ne vairāk kā 60 min |
| 2.19. | Virsbūves noformējums | Jānodrošina 1 (viena) Interreg LAT-LIT programmas logotipa izvietošana uz elektroautobusa sāniem (skat. 1.pielikumu). Konkrēts izvietojums un logotipa izmērs tiks saskaņots līguma slēgšanas brīdī |
| 3. | Tehniskais aprīkojums |  |
| 3.1. | Drošības aprīkojums | Dzinēja imobilaizers, tālvadības uzraudzības sistēma |
| 3.2. | Centrālā atslēga | Jānodrošina centrālā atslēga visām durvīm |
| 3.3. | Jānodrošina elektroniskā stabilitātes programma (ESP) un bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) | ESP sistēma ar adaptīvu slodzes kontroli, mirgojošas ārkārtas bremzēšanas gaismas, ABS, ASR, ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma, vilkmes kontroles sistēma |
| 3.4. | Jānodrošina rūpnīcas signalizācija | Komplektā ar vismaz divām distances vadības pultīm (distances vadības pultīm jāsakrīt ar komplektā iekļauto atslēgu skaitu) |
| 3.5. | Borta dators | Jānodrošina |
| 3.6. | Stūres pastiprinātājs | Jānodrošina |
| 3.7. | Rekuperācijas sistēma | Elektroautobusam ir jānodrošina akumulētās elektroenerģijas uzkrāšana ātruma samazināšanas laikā |
| 3.8. | Logu apsilde | Jānodrošina priekšējā loga apsilde pret aizsalšanu visā loga platībā pie āra gaisa temperatūras –300C arī braukšanas laikā |
| 3.9. | Loga tīrītāji | Ar regulējamu intervālu un lietus sensoru |
| 3.10. | Pasažieru salona sānu logi | Jānodrošina katrā pusē 2 tumši tonēti sānu logi |
| 3.11. | Gaisa drošības spilvens (airbag) | Jānodrošina elektroautobusa vadītāja paneļa priekšpusē |
| 3.12. | Klimata kontrole | Dalīta vadītājam un pasažieriem |
| 3.13. | Apsildes un ventilācijas sistēma | Elektroautobuss ir aprīkots ar autonomo apsildes sistēmu, tai ir programmējams taimeris, kas ļauj ieprogrammēt sistēmas automātisku aktivizēšanu. Elektroutobusa apsildes un ventilācijas sistēma pasažieru salonā un elektroautobusa vadītāja darba vietā ir izstrādāta ar aprēķinu, ka elektroautobuss tiks ekspluatēts āra gaisa temperatūras robežās no -300C līdz +400C. Neatkarīgi no āra gaisa temperatūras pasažieru salonā un vadītāja darba vietā jānodrošina temperatūra robežās no +180C līdz +240C. |
| 3.14. | Kondicionēšanas (dzesēšanas) sistēma | Gaisa kondicionēšanas sistēma izvietota uz elektroautobusa jumta vai griestu daļā, vismaz 5 kw |
| 3.15. | Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi | Jānodrošina |
| 3.16. | Audiosistēma | Ar Radio, USB, AUX un 12V rozeti |
| 3.17. | Dienas gaitas un miglas lukturi | LED |
| 3.18. | Tuvās vai dienas gaismas | Automātiska ieslēgšanās, iedarbinot dzinēju |
| 3.19. | Atpakaļ gaitas skata kameras sensori | Atpakaļ gaitas skata kameras sensori jānodrošina elektroautobusa aizmugurē |
| 3.20. | Vadītāja un pasažiera logi | Elektriski vadāmi (gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 70%) |
| 3.21. | Pasažieru durvis | Pasažieru ieejas/izejas durvis atrodas elektroautobusa labajā pusē |
| 3.22. | Līmeņu maiņa/pakāpieni (ja attiecināms) | Līmeņu maiņu sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (piemēram, dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā. Pretendents norāda marķējuma (svītras) pieejamo kontrastējošo toni. |
| 3.23. | Invalīdu pasažieru iekāpšanas/ izkāpšanas nodrošinājums | Elektroautobusam ir jābūt aprīkotam tā, lai pa sānu durvīm būtu nodrošināta cilvēku ratiņkrēslos ērta iekāpšana/izkāpšana. Tam ir jābūt aprīkotam ar liftu, rampu, trapu vai līdzīgu risinājumu (atbilstošs risinājums jāsaskaņo ar pasūtītāju) |
| 3.24. | Salona apšuvums | Jānodrošina salona siltinājums ar tekstila apšuvumu |
| 4. | Elektroautobusa komplektācija |  |
| 4.1. | Instrumenti | Jānodrošina elektroautobusa riepu nomaiņai nepieciešamais instrumentu komplekts (t.sk. domkrats) |
| 4.2. | Riepas, diski | - izmērs ne mazāks kā 205/75 R16 abām asīm; - tērauda (dzelzs) vai vieglmetāla diski; jābūt uzmontētām sezonai atbilstošām riepām, atbilstoši elektroautobusa riteņu skaitam. |
| 4.3. | Riepu dubļu sargi | Jānodrošina katram ritenim |
| 4.4. | Rezerves ritenis | Pilna izmēra rezerves ritenis – nostiprināts ražotāja paredzētajā vietā |
| 4.5. | Riepu spiediena kontroles sistēma, t. i., sistēma, kas ierīkota elektroautobusā un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam elektroautobusa darbības laikā | Jānodrošina |
| 4.6. | Paklājiņi | Jānodrošina gumijas paklājiņi vadītāja un pasažieru pusē (priekšā) |
| 4.7. | Avārijas apstāšanās zīme | Jānodrošina |
| 4.8. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jānodrošina |
| 4.9. | Drošības veste | Jānodrošina 2 gab. (izmērs ne mazāks par XL) |
| 4.10. | Medicīniskā aptieciņa | Jānodrošina |
| 4.11. | Atkritumu tvertne durvju tuvumā | Jānodrošina |
| 4.12. | Automobiļa ekspluatācijas instrukcija | Jānodrošina, latviešu valodā |
| 5. | Salons |  |
| 5.1. | Salona apgaismojums | Elektroautobuss aprīkots ar ražotāja noteikto standarta režīma LED apgaismojumu gan pasažieriem salonā (t.sk. virs darbavietām), gan vadītāja nodalījumam. Vadītāja kabīnes apgaismojums ieslēdzams atsevišķi no salona apgaismojuma |
| 5.2. | Drošības jostas | Jānodrošina drošības jostas visām pasažieru sēdvietām - trīspunktu |
| 5.3. | Salonā ofisa aprīkojuma iekārtojums | Jānodrošina aprīkojums 2 (divām) darba vietām. Iespējamais elektroautobusa ofisa darba vietu un aprīkojuma izvietojums nav noteikts. Izpildītājs to iekārto pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā aprīkojuma tehniskos parametrus un vides pieejamības nosacījumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem. |
| 5.4. | Darba galds | 2 (divi) gab. Nostiprināti pie sienas salonā. Ergonomiski, gaišos toņos. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī. |
| 5.5. | Darba krēsls | 2 (divi) gab. Ergonomiski regulējumi, fiksētā režīmā, gaišos toņos. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī. |
| 5.6. | Bezvadu internets | Jānodrošina (rūtera parametrus skat.2.pielikumā) |
| 5.7. | Portatīvais dators | Jānodrošina 2 (divi) gab. (parametrus skatīt 3.pielikumā) |
| 5.8. | Printeris | 1 (viens) gab. Multifunkcionāls. Jāparedz printera droša nostiprināšana brauciena laikā. (parametrus skatīt 4.pielikumā) |
| 5.9. | Plaukts | 3 (trīs) gab. Slēgta tipa plaukti, piestiprināti pie sienas virs darba virsmām, gaišos toņos. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī. |
| 5.10. | Pieslēguma vietas | 220 V pieslēgums ar vairākām rozetēm. |
| 6. | Cits |  |
| 6.1. | Garantija | Ražotāja garantija elektroautobusam - 24 mēneši; baterijai - 60 mēneši |
| 6.2. | Elektroautobusa apkopes iespējas | Jānodrošina elektroautobusa apkope elektroautobusa ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja autorizētā transportlīdzekļu apkopes un servisa centros Latvijā. |
| 6.3. | Piegādes vieta | Rīgas iela 77, Līvāni |
| 6.4. | Piedāvātajam transportlīdzeklim jābūt “tīram” t. i., CO2 nedrīkst pārsniegt 50g/km | Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvātā automašīna atbildīs “tīram” transportlīdzeklim, kā arī piedāvātā transportlīdzekļa tehniskos datus. |

1.pielikums

Interreg LAT-LIT programmas logotips

2.pielikums

Rūtera tehniskā specifikācija

| Ražotājs |  |
| --- | --- |
| Operatīvā atmiņa (RAM) | Vismaz 1 GB |
| Atmiņa / Izmērs | Vismaz 128Mb |
| Tips | Wireless router dual band (2,4GHz & 5GHz) |
| Connectivity Technology | Wired, Wireless |
| Data Link Protocol | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ax Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Integrated Switch | Vismaz 4-port switch |
| Wireless Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Micro SIM slots | Vismaz 1 |
| LTE modem | Jā |
| LTE category | 18 |
| Form Factor | Desktop |
| Encryption Algorithm | WPA3 |
| Operētājsistēma | RouterOS |

3.pielikums

Portatīvā datora tehniskā specifikācija

| Minimālās prasības |  |
| --- | --- |
| Apraksts |  |
| Ražotāja mājas lapa |  |
| Atbilstība MK noteikumu Nr.442 prasībām (Jā/Nē) | Jā |
| Ekrāns | 15" ± 0.5", IPS, bezatspīduma, 1920 x 1080 |
| Centrālā procesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark (www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php#multi-cpu) | vismaz 8000 |
| Videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark | vismaz 900 |
| Svars (pamatkomplektācijai) kopā ar bateriju | ne vairāk kā 1.9 kg |
| RAM | vismaz 16 GB, vismaz DDR4 |
| RAM kopnes | vismaz 2, no kurām vismaz 1 ir brīva vai konfigurējama (var nomainīt ievietoto RAM moduli) |
| HDD/SSD | vismaz 480 GB SSD M.2 |
| Audio | iebūvēta High Definition (HD), iebūvēti skaļruņi un mikrofons |
| Iebūvētie brīvie USB porti | vismaz 1x USB 3.0, kas paredzēts arī citu iekārtu uzlādei (angļ. - charging); vismaz 1x USB type C (USB 3.1) vai Thunderbolt 3 ports |
| Video ports | vismaz viens digitālais videoports |
| Ethernet | vismaz 1x RJ-45 (var tik realizēts ar pāreju, bet tad jāpaliek brīvam vismaz vienam USB 3.0 portam) |
| Audio porti | Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai 1 kombinētais (in/out) |
| Savienojums ar portu replikatoru | vismaz 1 portu replikatora ports (var tikt izmantots USB-C vai Thunderbolt 3 ports) |
| SMART karšu lasītājs (ISO 7816 vai ekvivalents) | iebūvēts vai ārējais ar USB pieslēgumu |
| Bluetooth | iebūvēts |
| Wi-Fi | vismaz IEEE 802.11 n/ac |
| WEB kamera | iebūvēta, vismaz HD, ar iespēju kameru mehāniski aizklāt (var tikt piedāvāts iebūvēts mehānisms vai papildus aksesuārs) |
| Tastatūra | QWERTY tastatūra ar touchpad un apgaismojumu, piliendroša (spill-resistant) |
| Optiskā pele ar rullīti | ar bezvadu pieslēgumu |
| Akumulatora baterija | datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 10 h |
| Drošības prasības | iebūvēts TPM 2.0 čips un atbilstoša programmatūra |
| Operētājsistēma | Windows 11 PRO vai Microsoft Windows jaunākā versija |
| Biroja programmatūra | Microsoft Office Home & Business 2021 vai jaunākā versija |
| Papildu programmatūra | ražotāja programmatūra, kas nodrošina iespēju atjaunot datora draiverus visām komponentēm, izmantojot internetu (neizmantojot interneta pārlūkprogrammas logus). Bez administrat. darbībām nolasa datora modeli, seriālo numuru un inform. par garantiju |
| Garantija | 5 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba dienā. |
| Soma | atbilstoša izmēra, melna, ar triecienu slāpējošu polsterējumu, rokturiem un regulējamu pleca lenci |

4.pielikums

Multifunkcionālās iekārtas (printera) tehniskā specifikācija

| Apraksts |  |
| --- | --- |
| Ražotāja mājas lapa |  |
| Atbilstība MK noteikumu Nr.442 prasībām (Jā/Nē) | Jā |
| Tips | A4 krāsu lāzerdukas daudzfunkciju iekārta, novietojama uz galda |
| Drukāšanas maksimālais formāts un nodrošinātais krāsu režīms | A4 vai Legal (216 x 356 mm), krāsu |
| Atbalstāmie formāti un papīra veidi | A5, aploksnes, apsveikuma kartes, spodrpapīrs, caurspīdīgās plēves |
| Drukāšanas ātrums A4 (saskaņā ar ISO/IEC 24734 vai ekvivalentu mērīšanas metodiku) | ne mazāk kā 25 krāsu izdrukas minūtē |
| Pirmās lappuses izdrukas laiks (saskaņā ar ISO/IEC 17629 vai ekvivalentu mērīšanas metodiku) | ne vairāk kā 10 sek. |
| Skārienjutīgs LCD displejs | ir |
| Papīra padeve (75-80 g/m²) | ne mazāk kā 250 loksnes |
| Rokas padeve (75-80 g/m²) | ne mazāk kā 50 loksnes |
| Dokumentu ievilcējs | divpusējais, ne mazāk kā 50 (75-80 g/m²) loksnes |
| Izmantojamā papīra svars | 70-150 g/m² |
| Drukāšanas funkcija | divpusēja druka (automātiska) |
| Kopēšanas funkcija | ir, divpusēja (automātiska divpusēja uz divpusēju) |
| Skenēšanas funkcija | ir, krāsu (Scan to E-mail, Scan to folder, Scan to PC), divpusēja (automātiska divpusēja uz divpusēju) |
| Drukāšanas izšķirtspēja | ne mazāk kā 600 dpi vismaz vienā no dimensijām |
| Kopēšanas izšķirtspēja | ne mazāk kā 600 dpi vismaz vienā no dimensijām |
| Skenēšanas izšķirtspēja | Vismaz 200 - 600 dpi vismaz vienā no dimensijām |
| Nodrošina atbilstību | PCL6 vai augstākai, šifrēšanas protokolam TLS 1.2 vai jaunākam, TCP/IP ar 9100 porta atbalstu, IPv4 un IPv6, SMTP |
| Piedāvātās iekārtas RAM (MB) | ne mazāk kā 512 MB |
| Slēgumvietas vismaz | USB 2.0 High-Speed (vai ekvivalents), RJ-45 (10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T) (vai ekvivalents), Bezvadu pieslēgums Wi-Fi 802.11 b/g/n (vai ekvivalents) |
| Drukāšana no mobilajām ierīcēm (iOS un Android) | ir |
| Ieteicamā (Recommended Monthly Page Volume) mēneša noslodze | vismaz 500 - 1500 izdrukas |
| Atbalstītās operētājsistēmas | MS Windows, Mac OS un Linux OS jaunākās versijas |
| Iekārtas izmēri (ne vairāk - WxDxH) | 640mm x 460mm x 420mm |
| Komplektācijā | starta izejmateriālu komplekts vismaz 2000 melnbaltām izdrukām un 1000 krāsu (katrai krāsai) izdrukām |
|  | Papildu ekspluatācijas izejmateriāli, vismaz 9000 m/b izdrukām un 6000 krāsu izdrukām (katrai krāsai) (aprēķinā var tikt iekļauts skaits no Starta komplekta, ja tas pārsniedz 2000 m/b izdrukas un 1000 krāsu izdrukas) |
| : | Visi nepieciešamie draiveri darbam MS Windows vai Mac Os jaunākā vidē, kā arī pieslēguma kabeļi (USB (ja ir slēgumvieta) - garums 3m ±10%, barošanas vads - 1m ±10%, tīkla vads - 1m ±10%). |
| : | Lietošanas instrukcija valsts valodā (vai nu drukātā veidā, vai pieejama lejupielādei elektroniskā veidā ražotāja mājas lapā) |
| : | Ja piegādātā drukas iekārta ir aprīkota ar datu glabātuvi (HDD vai SSD vai citu datu nesēju), iekārtai ir jābūt aprīkotai ar risinājumu, kas nodrošina datu glabātuvē saglabātās informācijas pilnīgu un neatgriezenisku dzēšanu. |
| Piegādē un cenā ietilpst | darbības, kas nepieciešamas preces ražotāja garantijas saglabāšanai (piem., iekārtu tīrīšana, regulēšana, pārbaude, iekārtas pareizas ekspluatācijas konsultācijas, bojāto detaļu vai mezglu nomaiņa u.c.), ja to pieprasa ražotājs. |
| Atbilstība standartiem | Iekārtai jāatbilst prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Atbilstība Europe CE marķējuma prasībām. |
| Atbilstība ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem attēlveides iekārtām | ir |
| Garantija | 3 gadi, onsite ar bojājumu novēršanu viena mēneša laikā. Maksimālais reakcijas laiks uz pircēja izsaukumu nav lielāks par 24 darba stundām. |
| Uzlīme ar informāciju par palīdzības dienestu | ir, ((Piegādātāja nosaukums, tel. Nr. vai interneta vietnes adrese problēmu/bojājumu pieteikšanai, ražotāja garantijas termiņa beigu datums) ir jābūt katrai tehnikas vienībai) |