1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/126, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 1

- Elektriskais sadzīves atkritumu savācējs (2 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100% elektrisks bezvadu atkritumu vakuuma savācējs “ejoša operatora vadīta atkritumu savākšanas mašīna” | Jābūt |  |
| 2. | Jauns, izgatavots ne agrāk kā 2024. gadā | Jābūt |  |
| 3. | Vadības panelī ietvertā informācija | - akumulatora uzlādes līmeņa indikators - darba stundu uzskaite |  |
| 4. | Avārijas apturēšanas poga | Jābūt |  |
| 5. | Aizslēdzams uzglabāšanas nodalījums | Jābūt |  |
| 6. | Uzlādētā akumulatora darba laiks* | Ne mazāk par 7 stundām |  |
| 7. | Tehniskais risinājums ar izlādi, kas pārsniedz 80%, sistēmai automātiski jāatslēdz iesūkšana un jānorāda, ka nepieciešama uzlāde. | Jābūt |  |
| 8. | Maksimālais braukšanas ātrums uz priekšu* | Ne mazāks par 6 km/h |  |
| 9. | Maksimālie gabarīta izmēri* | Garums ne lielāks par 2000 mm Platums ne lielāks par 800 mm Augstums ne lielāks par 1800 mm |  |
| 10. | Kopējais svars ar bateriju* | Ne smagāks par 400 kg |  |
| 11. | Vakuuma savācēja riteņi* | - vismaz trīs riteņi - riteņi triecienizturīgi |  |
| 12. | Priekšējais ritenis ir pietiekami liels, lai to varētu vadīt. | Jābūt |  |
| 13. | Braukšanas režīmi | transporta un darba |  |
| 14. | Maksimālā iesūkšānas jauda* | Ne mazāk par 48V/1500W |  |
| 15. | Putekļu absorbēšanas filtrs | Putekļu absorbēšanas filtra kopējā virsma ar ne mazāka par 20 m2 (atbilst ISO5011) |  |
| 16. | Jaudas regulēšana uz iesūkšanas roktura | Vismaz divi režīmi: standarta un maksimālā |  |
| 17. | Stāvbremze* | Notur iekārtu vismaz 20% slīpumā |  |
| 18. | Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls | Jābūt |  |
| 19. | Automātiskai sistēma dūmu koncentrācijas noteikšanai un uguns dzēšanai savācējtvertnē | Jābūt |  |
| 20. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt |  |
| 21. | Izsmidzināšanas sistēma, lai nomāktu nepatīkamās smakas izplatīšanos savācējtvertnē | Jābūt |  |
| 22. | Papildus kaste ar tilpumu vismaz 15 litri gružu uzglabāšanai | Jābūt |  |
| 23. | Mehāniska palīgierīce lielu gružu savākšanai, lai nebūtu jaņem ar rokam | Jābūt |  |
| 24. | Atkārtoti lietojamam izplūdes gaisa filtram, mehāniski attīrāmam | Jābūt |  |
| 25. | Trokšņa līmenis 4m attālumā* | Ne lielāks par 65 dB |  |
| 26. | Iesūkšanas gofrētā šļūtene | Diametrs vismaz 125 mm, antistatisks un antibakteriāls pārklājums |  |
| 27. | Ar roku vadāma iesūkšanas caurule | Viegla, oglekļa šķiedras vai līdzvērtīga materiāla ar elastīgu gumijas galu. |  |
| 28. | Operatora iesūkšanas caurulei | Jābūt aprīkotai ar elkoņa atbalstu un fiksācijas jostu |  |
| 29. | Savācējtvertnes ietilpība l* | Vismaz 240 l |  |
| 30. | Savācējtvertnes atbilstības standarts divriteņu atkritumu konteineriem | DIN EN 840-1 |  |
| 31. | LED tipa bākuguns | Jābūt |  |
| 32. | LED tipa darba gaisma | Jābūt |  |
| 33. | Sānu mirgojošām brīdinājuma gaismas | Jābūt |  |
| 34. | CE marķējums | Jābūt |  |
| 35. | Garantija* | Vismaz 12 mēneši |  |
| 36. | Piegādes termiņš | Ne lielāks par 60 kalendārajām dienām |  |
| 37. | Operatora rokasgrāmata aprīkojumam latviešu valodā | Jābūt kompleketācijā |  |
| 38. | Garantijas servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 39. | Servisa centra atrašanās vieta | Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā |  |
| 40. | Regulārās tehniskās apkopes | Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām |  |
| 41. | Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma. | Jānodrošina |  |
| 42. | Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi | Jānodrošina |  |

Pasūtītāja prasības:

- Minimālais garantijas laiks - 1 gads.

- Garantijas laika noteikumi - remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.

- Pretendentam ir pieejams serviss preces garantijas apkalpošanai ne tālāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 (vienai) mobilā servisa automašīnai, kura apgādāta ar diagnostikas un remonta iekārtām un instrumentiem, kā arī Pretendentam jāspēj nodrošināt traktortehnikas evakuācija uz servisu.

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/

| Piedāvātā tehnika: | Ražotājs, modelis |
| --- | --- |
| Elektriskais sadzīves atkritumu savācējs (2 gab.) |  |

Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***

***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu