| N.p.k. | Komponente | Minimālās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums Ražotājs, nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts (pretendents norāda interneta saiti vai pievieno tehnisko dokumentāciju par piedāvāto iekārtu) |  | Cena par vienību bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vizuālās komunikācijas sistēmas attēlojošās iekārtas |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vizuālās komunikācijas modulāra All-in-one 130” LED siena ar izšķirtspēju 1.5mm PixelPitch | - LED kabinetu ražotājs piedāvāto modeli ir paredzējis iekštelpu lietošanai stacionārās instalācijā, All-in-one (kā vienots produkts) izpildījumā ; - Piedāvāto LED kabinetu izmēri nodrošina iespēju izveidot vienotu LED sienu, vienā plaknē, ar kopējiem izmēriem 2890mm pa horizontāli un 1630mm pa vertikāli. Pieļaujamā izmēru pielaide ir +/- 10% pa horizontāli un +/- 10% pa vertikāli. Piegādes apjomā jāiekļauj atbilstošs kabinetu skaits; - Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 330 cm. - Izšķirtspēja: precīzi 1920x1080 punkti ar 16:9 malu attiecību. - PixelPitch: ne vairāk kā 1.6 mm. - Diodes tips: SMD (Surface Mount Device) LED (3-in-1 1212) - Krāsu dziļums: vismaz 16 biti. - Ražotāja norādītais maksimālais spilgtums 500nit. Iespēja īslaicīgi attēlot atsevišķas daļas paaugstinātā spilgtumā (peak brightness) ne mazāk kā 1000nit; - Kontrasta koeficients: ne mazāk kā 6000:1. - Skata leņķis ne mazāks kā 160 grādi pa horizontāli un 160 grādi pa vertikāli; - Ekrāna atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840Hz - Redzes aizsardzība: TUV Eye Comfort vai ekvivalents - LED diožu darba mūžs ne mazāks kā 100000 stundas - Tipiskais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 700W visai sienai - Svars nepārsniedz 150 kg visai sienai - Krāsu temperatūras regulēšanas iespējas vismaz robežās no 2800K līdz 10000K; - Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj LED sienas stiprinājuma sliedes (vai cita konstrukcija), paredzēta montāžai uz Pasūtītāja nodrošinātas plakanas virsmas, kur LED sienas priekšējā plakne nav atvirzīta tālāk kā 7cm no montāžas virsmas. - Ar LED kabinetu slēgumu integrēts procesors, kas nodrošina video un servisa signālu apstrādi un komunikāciju ar LED kabinetiem un vadības programmatūru; - Iebūvēti pieslēgumi: vismaz 3 gab. HDMI, 1 gab. DP 1.2, 2 gab. USB 2.0, RJ45, RS232C In/Out. - Iebūvēti skaļruņi: vismaz 10w, 2 kanāli - Procesora iekļautās būtiskās funkcionalitātes: LED sienas konfigurācija, video signāla apstrāde, krāsu temperatūras un spilgtuma regulēšana. - Procesora vadības saskarne: Ethernet LAN, RS232C. - Iekārtas cenā jāiekļauj uzstādīšana un 5 gadu garantija, ieskaitot nepieciešamo licenču uzturēšanu. - Vadības programmatūras prasības: Satura un iekārtu pārvaldības serveris ar līdzvērtīgu MagicINFO funkcionalitāti; iespēja serverī augšupielādēt saturu (attēlus, video), izveidot atskaņošanas sarakstus un grafikus, sinhronizēt satura atskaņošanu uz definētām iekārtām, lietotāju pārvaldība ar lomu piešķiršanu un SSO integrāciju ar LDAP; - Vairāku organizācijas struktūrvienību izveide ar nodalītu iekārtu un lietotāju pārvaldību. - Unikālas īpašības: Modulāra konstrukcija, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu un apkopi; - Augsta dinamiskā diapazona (HDR) atbalsts; - Iebūvēts bezvadu pieslēgums: WiFi un Bluetooth; - Iekļauta dekoratīvā perimetra mala, kas nosedz displeja sānu malas. | 1 |  |  |  |