1. pielikums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīkotā atklātā konkursa

# “Videonovērošanas sistēmu ierīkošana, modernizācija un uzturēšana uz 4 gadiem” nolikumam

iepirkuma identifikācijas Nr.IeM IC 2024/13

Tehniskā specifikācija/piedāvājums (aktualizēts 02.10.2024.)

Tabula Nr.1.  piegādājamo preču raksturlielumi

| Nr. | Nosaukums | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums (Iekārtas nosaukums, informācija uz ražotāja saiti, kas apliecina iekārtas atbilstību prasībām), iekārtas parametri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | IP "bullet" tipa kamera 2MP |  |  |  |
| 1.1. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 1.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi |  |  |
| 1.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 1.4. | Horizontālais skata lenķis | vismaz 90 grādi |  |  |
| 1.5. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 1.6. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 1.7. | Kadru skaits sekundē | vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 1.8. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 1.9. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 1.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri |  |  |
| 1.11. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 1.12. | Aizsardzības klases | vismaz IP66 |  |  |
| 1.13. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 1.14. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 1.15. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 1.16. | Regulēšanas iespējas | kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama |  |  |
| 1.17. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 1.18. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 2. | IP "bullet" tipa kamera 2MP ar transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšanas funkciju |  |  |  |
| 2.1. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 2.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi |  |  |
| 2.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 2.4. | Horizontālais skata lenķis | vismaz 90 grādi |  |  |
| 2.5. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 2.6. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 2.7. | Kadru skaits sekundē | vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 2.8. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 2.9. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 2.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri |  |  |
| 2.11. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 2.12. | Aizsardzības klases | vismaz IP66 |  |  |
| 2.13. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 2.14. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 2.15. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte), vismaz 1 releju izeja komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 2.16. | Regulēšanas iespējas | kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama |  |  |
| 2.17. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 2.18. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 2.19. | Transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšanas funkcionalitāte | Kamerā iebūvēta un aktivizējama transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšana, kas nodrošina vismaz šādu funkcionalitāti: - valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšanu vismaz 20 metru attālumā transportlīdzekļiem, kas pārvietojas ar ātrumu līdz 50km/h - vismaz 1 valsts numurzīmju saraksta izveidi - vismaz 1 noteikuma izveidi – atpazīstot sarakstā iekļauto numurzīmi, automātiski tiek iedarbināta releju izeja Ja transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšanas funkcionalitāte tiek piedāvāta kā kamerā uzstādīta papildus aplikācija, tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātās aplikācijas izstrādātājs un nosaukums, finanšu piedāvājumā aplikācijas licences cena jāiekļauj kopējā kameras cenā un šī licence jāpiegādā kopā ar kameru. |  |  |
| 3. | IP "dome" tipa kamera 2MP |  |  |  |
| 3.1. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 3.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi |  |  |
| 3.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 3.4. | Horizontālais skata lenķis | vismaz 90 grādi |  |  |
| 3.5. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 3.6. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 3.7. | Kadru skaits sekundē | vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 3.8. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 3.9. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 3.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri |  |  |
| 3.11. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 3.12. | Aizsardzības klases | vismaz IP66, IK10 |  |  |
| 3.13. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 3.14. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 3.15. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, audio ieeja (saderīga ar šīs tabulas 11.punktā piedāvāto mikrofonu), atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 3.16. | Regulēšanas iespējas | kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama |  |  |
| 3.17. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 3.18. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 4. | IP "dome" tipa kamera 2MP ar iebūvētu mikrofonu |  |  |  |
| 4.1. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 4.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi |  |  |
| 4.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 4.4. | Horizontālais skata lenķis | vismaz 90 grādi |  |  |
| 4.5. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 4.6. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 4.7. | Kadru skaits sekundē | vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 4.8. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 4.9. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 4.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri |  |  |
| 4.11. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 4.12. | Aizsardzības klases | vismaz IP66, IK10 |  |  |
| 4.13. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 4.14. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 4.15. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 4.16. | Mikrofons | iebūvēts |  |  |
| 4.17. | Regulēšanas iespējas | kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama |  |  |
| 4.18. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 4.19. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 5. | IP "bullet" tipa kamera 8MP |  |  |  |
| 5.1. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 5.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 3840x2160 pikseļi |  |  |
| 5.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 5.4. | Horizontālais skata lenķis | vismaz 90 grādi |  |  |
| 5.5. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 5.6. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 5.7. | Kadru skaits sekundē | vismaz 15 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 5.8. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 5.9. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 5.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri |  |  |
| 5.11. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 5.12. | Aizsardzības klases | vismaz IP66 |  |  |
| 5.13. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 5.14. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 5.15. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 64GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 5.16. | Regulēšanas iespējas | kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama |  |  |
| 5.17. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 5.18. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 6. | IP "dome" tipa kamera 8MP |  |  |  |
| 6.1. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 6.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 3840x2160 pikseļi |  |  |
| 6.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 6.4. | Horizontālais skata lenķis | vismaz 90 grādi |  |  |
| 6.5. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 6.6. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 6.7. | Kadru skaits sekundē | vismaz 15 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 6.8. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 6.9. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 6.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri |  |  |
| 6.11. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 6.12. | Aizsardzības klases | vismaz IP66, IK10 |  |  |
| 6.13. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 6.14. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 6.15. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, audio ieeja (saderīga ar šīs tabulas 11.punktā piedāvāto mikrofonu), atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 64GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 6.16. | Regulēšanas iespējas | kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama |  |  |
| 6.17. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 6.18. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 7. | IP grozāmā kamera 1 |  |  |  |
| 7.1. | Kameras tips | Grozāmā |  |  |
| 7.2. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 7.3. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi |  |  |
| 7.4. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi |  |  |
| 7.5. | Horizontālais skata lenķis minimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) | vismaz 50 grādi |  |  |
| 7.6. | Horizontālais skata lenķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) | ne vairāk kā 4 grādi |  |  |
| 7.7. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 7.8. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri |  |  |
| 7.9. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 7.10. | Kadru skaits sekundē | vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 7.11. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 7.12. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 7.13. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 7.14. | Aizsardzības klases | vismaz IP66 |  |  |
| 7.15. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 7.16. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 7.17. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 7.18. | Grozīšanas iespējas | horizontāli: Nx360 grādi; vertikāli: vismaz 5 grādi virs horizonta un 40 grādi zem horizonta |  |  |
| 7.19. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 7.20. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 8. | IP grozāmā kamera 2 |  |  |  |
| 8.1. | Kameras tips | Grozāmā |  |  |
| 8.2. | Tehnoloģija | IP kamera |  |  |
| 8.3. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi |  |  |
| 8.4. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.06 luksi |  |  |
| 8.5. | Horizontālais skata lenķis minimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) | vismaz 45 grādi |  |  |
| 8.6. | Horizontālais skata lenķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) | ne vairāk kā 2 grādi |  |  |
| 8.7. | Attēla uzlabošanas funkcijas | vismaz BLC, trokšņu samazināšana |  |  |
| 8.8. | Attēla stabilizācija | iebūvēta (elektroniskā vai optiskā) |  |  |
| 8.9. | Paplašinātais dinamiskais diapazons | vismaz 100db |  |  |
| 8.10. | Kadru skaits sekundē | vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas |  |  |
| 8.11. | Video straumes parametri | maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate) |  |  |
| 8.12. | Video attēla kompresija | vismaz h.264 un h.265 |  |  |
| 8.13. | Atbalstītie protokoli | vismaz Onvif S |  |  |
| 8.14. | Aizsardzības klases | vismaz IP66 |  |  |
| 8.15. | Barošana | vismaz PoE |  |  |
| 8.16. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 8.17. | Ūdens pilienu veidošanās novēršana | iebūvēts mehānisks, motorizēts, no attāluma vadāms kameras ietvara priekšējā stikla tīrītājs vai analogas funkcionalitātes risinājums |  |  |
| 8.18. | Pieslēgvietas un komplektācija | vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte) komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai |  |  |
| 8.19. | Grozīšanas iespējas | horizontāli: Nx360 grādi; vertikāli: vismaz 5 grādi virs horizonta un 40 grādi zem horizonta |  |  |
| 8.20. | Saderība | saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru) |  |  |
| 8.21. | Aparātprogrammatūras (firmware) prasības | Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam) |  |  |
| 9. | PoE barošanas bloks 1 |  |  |  |
| 9.1. | Saderība | Nodrošina šīs tabulas 1.-6.punktā minēto kameru barošanu, izmantojot datu tīkla kabeli |  |  |
| 9.2. | Pieslēgvietas | vismaz 1 RJ45 datiem, vismaz 1 RJ45 datiem ar barošanu, vismaz 1 elektrobarošanai |  |  |
| 9.3. | Atbilstība standartiem | IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at |  |  |
| 9.4. | Pienākošās barošanas spriegums | vismaz 230VAC (var tikt piedāvāts diapazons, kas iekļauj 230VAC) |  |  |
| 9.5. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 10. | PoE barošanas bloks 2 |  |  |  |
| 10.1. | Saderība | Nodrošina šīs tabulas 7.un 8.punktā punktā minēto kameru barošanu, izmantojot datu tīkla kabeli |  |  |
| 10.2. | Pieslēgvietas | vismaz 1 RJ45 datiem, vismaz 1 RJ45 datiem ar barošanu, vismaz 1 elektrobarošanai |  |  |
| 10.3. | Atbilstība standartiem | IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at un/vai IEEE 802.3bt |  |  |
| 10.4. | Pienākošās barošanas spriegums | vismaz 230VAC (var tiks piedāvāts diapazons, kas iekļauj 230VAC) |  |  |
| 10.5. | Apkārtējās vides darba temperatūra | vismaz diapazonā -25~+45oC |  |  |
| 11. | Mikrofons |  |  |  |
| 11.1. | Saderība | saderīgs ar šīs tabulas 3.un 6.punktā piedāvātajām kamerām |  |  |
| 11.2. | Savienojumi | saderīgs ar šīs tabulas 3.un 6.punktā piedāvātajām kamerām (komplektā var piedāvāt adapteri) |  |  |
| 11.3. | Korpuss | bez kustīgām daļām |  |  |
| 11.4. | Montāža | stiprināms pie virsmas ar skrūvēm (komplektā var piedāvāt stiprinājumu) |  |  |
| 11.5. | Jūtība | ne sliktāka par -28 dB |  |  |
| 11.6. | Signāla-trokšņu attiecība (SNR) | vismaz 60 dBA |  |  |
| 11.7. | Komplektācija | audio savienojuma kabelis līdz kamerai (vismaz 5m), adapteris (ja nepieciešams), barošanas bloks (ja nepieciešams), stiprinājums (ja nepieciešams) |  |  |

Pretendents saņem papildus punktus par tādu iekārtu iekļaušanu piedāvājumā, kam Tehniskā piedāvājuma Tabulas Nr. 1. 4.kolonnā (Pretendenta piedāvājums (Iekārtas nosaukums, informācija uz ražotāja saiti, kas apliecina iekārtas atbilstību prasībām), iekārtas parametri) tehniskie parametri atbilst Tabulā Nr.2 norādītajiem, saglabājot atbilstību pārējām Tabulā Nr.1 minētajām prasībām.

Tabula Nr.2.

Tehniskie parametri un papildus punkti

| Nr. (Tabula Nr.1) | Nosaukums (Tabula Nr.1) | Tehniskās prasībās (Tabula Nr.1) | Tehniskās prasības papildus punktu iegūšanai | Papildus punkti | Pretendenta piedāvājums (Tabula Nr.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP "bullet" tipa kamera 2MP |  |  |  |  |
| 1.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi | vismaz 2560 x 1440 pikseļi | 2 |  |
| 1.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 1.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 2. | IP "bullet" tipa kamera 2MP ar transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšanas funkciju |  |  |  |  |
| 2.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi | vismaz 2560 x 1440 pikseļi | 2 |  |
| 2.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 2.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 3. | IP "dome" tipa kamera 2MP |  |  |  |  |
| 3.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi | vismaz 2560 x 1440 pikseļi | 2 |  |
| 3.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 3.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 4. | IP "dome" tipa kamera 2MP ar iebūvētu mikrofonu |  |  |  |  |
| 4.2. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi | vismaz 2560 x 1440 pikseļi | 2 |  |
| 4.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 4.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 5. | IP "bullet" tipa kamera 8MP |  |  |  |  |
| 5.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 5.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 6. | IP "dome" tipa kamera 8MP |  |  |  |  |
| 6.3. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 6.10. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 7. | IP grozāmā kamera 1 |  |  |  |  |
| 7.3. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi | vismaz 2560 x 1440 pikseļi | 2 |  |
| 7.4. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.1 luksi | ne vairāk kā 0.05 luksi | 2 |  |
| 7.8. | Infrasarkanais apgaismojums | iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri | iebūvēts, darbības attālums vismaz 100 metri | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |
| 8. | IP grozāmā kamera 2 |  |  |  |  |
| 8.3. | Sensora izšķirtspēja | vismaz 1920 x 1080 pikseļi | vismaz 2560 x 1440 pikseļi | 2 |  |
| 8.4. | Minimālais apgaismojums krāsu režīmam | ne vairāk kā 0.06 luksi | ne vairāk kā 0.01 luksi | 2 |  |
| 8.6. | Horizontālais skata lenķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas) | ne vairāk kā 2 grādi | ne vairāk kā 1.7 grādi | 2 |  |
| N/A | N/A | N/A | Garantija vismaz 3 gadi | 1 |  |
| N/A | N/A | N/A | Aizsardzība pret sāls ietekmi (ISO 14993 atbilstība) | 2 |  |
| N/A | N/A | N/A | Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas: - robežas šķērsošana (tripwire) un - zonas robežas šķērsošana (intrusion) un - objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis) | 2 |  |

M = (100+P)*(Cmin/C)

M - iegūstamais punktu skaits.

P - papildus kritēriju punktu summa, maksimāli iegūstamais punktu skaits 63.  Aprēķinā netiek ņemts vērā finanšu piedāvājumā minēto attiecīgo iekārtu daudzums.

Cmin - Iepirkumā saņemtā lētākā finanšu piedāvājuma kopējā cena.

C - Pretendenta finanšu piedāvājuma kopējā cena.

100 - Vērtība, kas apzīmē tehnisko prasību minimālo prasību izpildi.