tehniskā specifikācija

Atklātā konkursā

„Zālāju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi NATURA 2000 teritorijā  „Jaunciems””

2.daļa „Atkritumu savākšana, izvešana un utilizācija”

- Vispārīgā informācija:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) īsteno  LIFE programmas „Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām” projektu „Adaptīva sabiedrībā balstīta bioloģiskās daudzveidības pārvaldība pilsētu teritorijās, lai uzlabotu ekosistēmu savienojamību un veselību (urbanLIFEcircles)” (turpmāk – Projekts).

Rīgas pilsētas teritorijā atrodas bioloģiski vērtīgi zālāji, kuri ir nozīmīgas dzīvotnes vairākām retām augu un dzīvnieku sugām un kuri ir noteikti kā ES nozīmes aizsargājamie zālāju biotopi. Dabiskie zālāji ir nozīmīgi Rīgas pilsētas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un tādi zālāji atrodas arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (turpmāk – ĪADT), dabas lieguma „Jaunciems” Jaunciems I un Jaunciems III zonās.

Projekta aktivitātes paredz zālāju biotopu apsaimniekošanu, lai uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli dabas lieguma „Jaunciems” 1. un 3. teritorijā, paredzot biotopa 6450 Palieņu zālāju apsaimniekošanu un atjaunošanu (28.50 ha), ieskaitot svešzemju sugu izplatības ierobežošanu.

Zālāju biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas aktivitātes paredz gan atkritumu izvākšanu, t.sk. būvgružu utilizāciju no teritorijas, gan koku un krūmu ciršanu, to sakņu frēzēšanu, atvašu trimmerēšanu, zālāja virskārtas frēzēšanu, lai sagatavotu platību pļaušanai, kā arī niedru pļaušanu un frēzēšanu sausākajās vietās. Zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas darbības plānots uzsākt 2024.gada 2.pusgadā un, projekta ietvaros, īstenot līdz 2027.gadam.

Zālāju biotopu kvalitātes uzturēšanai nepieciešama zālāja apsaimniekošana – pļaušana un ganīšana. Šādus zālāja apsaimniekošanas pasākumus dabas liegumā “Jaunciems” iesaka arī 2016. gadā sagatavotais dabas lieguma “Jaunciems” dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2016.-2026. gadam. Pirms zālāja pļaušanas nepieciešama atbilstoša platības sagatavošana, kurā ietilpst arī atkritumu izvākšana - no teritorijas nepieciešams izvākt sadzīves atkritumu un būvgružus, ja tādi tiek konstatēti.

2. Pakalpojuma mērķis

Rīgas pilsētā esoša ES nozīmes zālāju biotopu, t.sk. aizsargājamas dabas teritorijas JauncieFlaika

ms I un Jaunciems III zālāju, atjaunošana un sagatavošana turpmākai apsaimniekošanai, t.sk. dažāda veida atkritumu savākšana, izvešana un utilizācija (turpmāk – Pakalpojums), vienlaikus tiek veidota sabiedrībai pieejamāka un sakopta vide.

3. Darba uzdevums

Veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā, kas atrodas teritorijā Jaunciems I (z.v. ar kad. Nr. 010010130634) un teritorijā Jaunciems III (z.v. ar kad. Nr. 01001280380, 01001280105,  01001280199, 01001280107, 01001280230, 01001282094, 01001280233, 01001280526, 01001282095)(turpmāk - Darbības teritorija) esošos zālājos dažāda veida atkritumu savākšanu, izvešanu un utilizāciju.

4. Pakalpojuma izpildes prasības

4.1. Pakalpojumu veikt Pasūtītāja norādītā zālāju biotopu eksperta vadībā un darba aizsardzības speciālista uzraudzībā.

4.2. Pasūtītājs Izpildītājam nosūta Darbības teritorijas elektronisku kartoshēmu, kas jāņem vērā pie Pakalpojuma veikšanas.

4.3. Izpildītājs pats nodrošina (ir atbildīgs par) tehnikas nokļūšanu Pakalpojuma veikšanas vietā.

4.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam obligāti ir jābūt veikušam objekta apsekošanu klātienē.

4.5. Pakalpojuma veikšanā ievērot ĪADT aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasības, t.sk. lai novērstu traucējumus un nodrošinātu ūdensputnu aizsardzību to perēšanas sezonā, dabas lieguma zonā ievērot noteikto sezonas liegumu no 15.marta līdz 1.jūlijam.

4.6. Pakalpojumu veikt pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

4.7. Pakalpojuma veikšanas vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām un citām kaitīgām vielām vai atkritumiem.

4.8. Izmantot mitruma apstākļiem piemērotu tehniku. Atkritumu savākšanas un izvešanas darbus organizēt tā, lai zālājā neveidotos izbraukātas risas; kur nav iespējama droša tehnikas izmantošana, izmantot roku darba spēku.

4.9. Nepieciešams sekot laika prognozēm un pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas pārliecināties par ūdens līmeni applūstošajās teritorijās - Pakalpojums jāveic pēc iespējas mazāka ūdens līmeņa apstākļos;

4.10. Sniegt rakstveida informāciju Pasūtītājam par plānoto Pakalpojuma sākšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kā arī par Pakalpojuma kavēšanos un iemesliem. Par Pakalpojuma veikšanas sākuma kavējumu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) iesniegt rakstveida informāciju Pasūtītājam.

4.11. Pēc Pakalpojuma veikšanas iesniegt rakstveida informāciju Pasūtītājam par teritoriju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par Pakalpojuma paveikšanu - datums, kad sākta un pabeigta atkritumu izvākšana.

4.12. Par savāktajiem sadzīves atkritumiem jāiesniedz izziņa no atkritumu pieņemšanas vietas par ievesto atkritumu veidiem un apjomiem.

4.13. Savācot būvniecības atkritumus ir jāievēro Ministru kabineta 18.02.2021 noteikumus Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

4.14. Visi būvniecības atkritumu pārvadājumi līdz šķirošanas vietai ir jāreģistrē Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (turpmāk- APUS).

4.15. Atkritumu izvākšanas darbu laikus pielāgot niedrāju pļaušanas un frēzēšanas darbu laikiem. Niedrāju pļaušana un frēzēšana tiks veikta cita līguma ietvaros.

4.16. Pēc Pakalpojuma pabeigšanas teritoriju nolīdzināt.

4.17. Sniegt informāciju Pasūtītājam par izvesto atkritumu apjomu un to utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc Pakalpojuma pabeigšanas pretendentam ir jāiesniedz pieņemšanas / nodošanas  akts, APUS izdrukas par veiktajiem pārvadājumiem un izziņa no uzņēmuma vai pretendenta (ja šķirošanu un pārstrādi veic pats) par ievesto atkritumu veidiem un apjomiem, izziņa par Getliņos nodotajiem pārstrādei nelietderīgajiem būvniecības atkritumiem, savāktajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem.

4.18. Pēc Pakalpojuma veikšanas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, par paveikto iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas un ģeotelpiskos datus.

4.19. Pakalpojuma uzsākšanu objektos saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļu (kontaktinformācija tiks sniegta pēc līguma noslēgšanas).

4.20. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs par Pakalpojuma izpildes gaitu.

5. Pakalpojuma izpildes termiņš  2025.gada 14. marts.

6. Tehniskās specifikācijas pielikumi :

1. pielikums „ Finanšu piedāvājuma forma, kurā iekļautas atkritumu izvākšanas platības un nosacījumi” uz 1 lpp.

2. pielikums „Atkritumu izvāšanas platības karte teritorijā Jaunciems I” uz 1 lpp.

3. pielikums „Atkritumu izvākšanas platības karte teritorijā Jaunciems III” uz 1 lpp.

Apliecinām, ka izpildīsim visus atklāta konkursa „Zālāju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi NATURA 2000 teritorijā „Jaunciems”” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/131/LIFE) Tehnikajā specifikācijā minētos nosacījumus.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.