TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

I) VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS:

| N.p.k. | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transportlīdzekļa izvirzītās (minimālās) tehniskās prasības | 1)Tehniskajā piedāvājumā jāaizpilda visas ailes, precīzi norādot visus piedāvāto transportlīdzekļu tehniskos parametrus un datus, kas ļauj izvērtēt tā atbilstību pasūtītāja minimālajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā informācija vai tās kopija latviešu valodā vai oficiālās mājaslapas adrese internetā, kurā pasūtītājs var iepazīties ar ražotāja informāciju par transportlīdzekli un pārliecināties par pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām. 2)Pretendents nevar savā piedāvājumā ierakstīt tikai “Atbilst”, “Tiks nodrošināts”, “Jā” vai tamlīdzīgi. Ja pretendents nebūs sniedzis detalizētu aprakstu, tiks uzskatīts, ka pretendents nav izpildījis tehniskās specifikācijas prasības un tiks noraidīts. |
| 2. | Rūpnieciska ražojuma 2(divu) jaunu autobusu iegāde |  |
| 3. | Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām |  |
| 4. | Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” |  |
| 5. | Piegādes brīdī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē |  |
| 6. | Transportlīdzeklim jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa sertifikāciju (ja tāda nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) |  |
| 7. | Transportlīdzekļa virsbūvei jābūt bez skrāpējumiem, buktēm, u.c. veida bojājumiem |  |
| 8. | Transportlīdzekļa salonam, sēdekļiem jābūt bez plēsumiem, traipiem un specifiskiem aromātiem u.c |  |
| 9. | Pretendents nodrošina: |  |
| 9.1. | Transportlīdzekļa piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pircējam nodrošina līguma saistību izpildītājs Piegādes adreses: - Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes novads; - Sporta iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov. |  |
| 9.2. | Transportlīdzekļa reģistrāciju VAS “CSDD” uz pasūtītāja vārda, ar veiktu tehnisko apskati nodrošina līguma saistību izpildītājs |  |
| 9.3. | Transportlīdzekļa piegādes brīdī jānodod vismaz divus aizdedzes atslēgu komplektus un transportlīdzekļa tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentāciju latviešu valodā, transportlīdzekļa servisa grāmatiņas u.c. tehnisko dokumentāciju |  |
| 9.4. | Jānodrošina autobusa vadītāja apmācība (instruktāža) par transportlīdzekļa lietošanu, jānodrošina izmēģinājuma braucieni |  |
| 9.5. | Pretendentam jānodrošina pirmajam gadam OCTA, kas darbojas Latvijas teritorijā |  |
| 9.6. | Pretendentam jānodrošina pirmajam gadam KASKO bez pašriska jeb 0%, kas darbojas Latvijas teritorijā |  |
| 9.7. | Tehnisko apkopju intervāls ne mazāk kā 20 000 km. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzsākšanu ne ilgāk kā 72 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 9.8. | Tehniskās apkopes un remonta darbnīca ne tālāk kā 270 km no adresēm: - Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes novads; - Sporta iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov. | Norāda tehniskās apkopes un remonta darbnīcas atrašanās vietu un attālumu līdz norādītajai Pircēja adresei, izmantojot Google maps. |
| 9.9. | Garantija ne mazāka par 2 gadiem, bez nobraukuma ierobežojuma no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas termiņu norāda pilnos gados. Papildus pretendents iesniedz garantijas noteikumus. | Norāda piedāvātos noteikumus garantijai, ievērojot Pasūtītāja prasības. Pretendenta garantijas nosacījumi nedrīkst būt mazāk labvēlīgi pasūtītājam kā Auto Asociācijas ieteiktie |
| 9.10. | Maksimālais piegādes termiņš: ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Norāda plānoto piegādes termiņu mēnešos. | Norāda plānoto piegādes termiņu mēnešos |
| 9.11. | Tiks ņemtas vērā personu ar pārvietošanās ierobežojumiem vai kustību traucējumiem vajadzības, un transportlīdzeklis ir aprīkots ar nepieciešamajiem vides pieejamības, piekļūstamības un izmantošanas risinājumiem vieglai iekļūšanai un izkļūšanai no transportlīdzekļa, ievērojot pieejamības šķēršļu novēršanu, tādējādi nodrošinot plaša transporta lietotāju loka vajadzības. |  |

| N.p.k. | Tehniskie rādītāji | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piedāvātais modelis: |  | Norāda transportlīdzekļa marku un modeli |
| PAMATNOSACĪJUMI |  |  |  |
|  | Transportlīdzekļa kategorija | M3 kategorija |  |
|  | Transportlīdzekļa tips, klase | “II klase”, kas konstruēts galvenokārt sēdošiem pasažieriem |  |
|  | Krāsa | Ir iespēja saskaņot ( ar piedāvājumu tiek iesniegtas skices ar variantiem) |  |
|  | Pirmās reģistrācijas datums | Jauns (ne vecāks par 2025. gadu) |  |
|  | Sēdvietu skaits | Ne mazāk kā 45, ne vairāk par 49 |  |
|  | Stāvvietu skaits | Ja ražotājs nav paredzējis (var aŗī nebūt) |  |
|  | Attālums garenvirzienā starp sēdekļiem | Ne mazāk kā 60 cm |  |
|  | Transportlīdzekļa ražotāja garantijas | Ne mazāk kā 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma |  |
|  | Garantija virsbūvei | Cinkota autobusa virsbūve -vismaz 10 gadi pret caurrūsēšanu |  |
|  | Transportlīdzekļa tehniskās apkopes iespējas garantijas laikā | Iespēja veikt apkopes servisā ne tālāk kā 270 km no Pasūtītāja juridiskās adreses (Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601) Attālumu mērīšanai pasūtītājs izmantos www.google.lv/maps sniegtos tiešsaistes attālumu mērīšanas rīku pakalpojumus. Jānorāda servisa apkopju intervāls km un servisa apkopju izmaksas (norādot katras apkopes izmaksas EUR un kopējo summu EUR ar un bez PVN). |  |
|  | Tehnisko apkopju intervāls | Ne mazāks kā reizi 20 000 km |  |
|  | Salona griestu augstums | Ne mazāk 2000 mm (visā ejas garumā) |  |
|  | Motora parametri : |  |  |
|  | Elektrodzinējs, vai vairāki | Ar transmisijas vai tiešo piedziņu |  |
|  | Maksimālā jauda | Ne mazāk kā 250 kW |  |
|  | Elektrodzinēju akumulatora baterijas: | Lithium-Ion vai analogs |  |
|  | Baterijas ietilpība | Nobraucamais attālums elektrorežīmā saskaņā Sort 2UITP standartu (vai ekvivalentu standartu) vismaz 200km |  |
|  | Uzlādes sistēma | CCS Type-2 vai ekvivalenta standarta; |  |
|  |  | Ir 3 fāzu borta uzlādes stacija, vismaz 11kW, kur ražotājs paredzējis pieslēgumu tīklam – 380/400 volti, 16/32/63 ampēri, obligāti jābūt vismaz diviem pieslēguma veidiem (norādīto lielumu nominālās strāvas stipruma rozetes/dakšas saderībai ) kas atbilst AS “Sadales Tīkls” standartam vai ekvivalentam pieslēguma veidam. |  |
|  | Borta sistēmas strāva | 24V |  |
|  | Borta akumulatoru baterijas | 2X12V, 225Ah |  |
|  | Akumulatoru uzlādei rozete atrodas | Autobusa virsbūves priekšējā daļā, ne tālāk par 1m uz aizmuguri no priekšējās ass |  |
|  | Pilnā masa | Ne vairāk kā 20 500 kg |  |
|  | Piekare | Pneimo (gaisa spilveni) |  |
|  | Riepas, | Vissezonas, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 661/2009 prasībām |  |
|  | Diska izmērs | Ne mazāks kā 22.5 collas |  |
|  | Riepu spiediena kontrole | (TPMS) informācija redzama vadītājam rādījumu panelī |  |
|  | Autobusos ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim | Informācija redzama vadītājam rādījumu panelī |  |
|  | Rezerves ritenis | Pilna izmēra rezerves ritenis un tā stiprinājums |  |
|  | Autobusa augstums (ar kondicionieri) | Ne vairāk kā 3 700 mm |  |
|  | Autobusa platums | Ne mazāk kā 2 5000 mm |  |
|  | Autobusa garums | ne vairāk kā 12 000 mm |  |
|  | Riteņu bāzes attālums | Ne mazāk kā 6000 mm |  |
|  | Durvis | 1+1, pneimatiskas, priekšējās vienviru |  |
|  | Dekoratīvie nosegi | Dekoratīvie riteņu, rumbu nosegi |  |
|  | Riteņu formula | 4X2 |  |
|  | Bremzes priekšā/aizmugurē | Disku/disku, pneimatiskas ar ABS, ESP un ASR sistēmām |  |
|  | Bagāžas nodalījums | Ne mazāks kā 4,5 m3 |  |
|  | Obligātais aprīkojums (sniegt detalizētu piedāvājuma aprakstu par katru obligāto prasību pozīciju) | 1. Jaunās paaudzes tahogrāfs diviem autovadītājiem saskaņā ar ES regulu Nr.165/2014, nr.2020/1054 2. Elektroniskais maršrutu programmēšanas informatīvais displejs (latviskots) 4. Salona apgaismojums, dalītais ( zonās un toņos) 5. Rokas bagāžas plaukti 6.Regulējams stūres rats 7.Elektroniskais pulkstenis 8.Programmējama salona gaisa kondicionēšana (klimatkontrole) kondicioniera sūkņa ražība ne mazāk kā 35 kW 9.LED gaismas lukturi 10.LED miglas lukturi 12. Autonomā kovektoru apsildes automātiskā sistēma Eberspächer vai WEBASTO ar laika releju 13.Ventilācijas un evakuācijas lūkas 14.Piespiedu apsildes sistēma (sal. priekšpusē) 15.Trīs punktu drošības jostas pasažieru sēdekļiem 16.Atpakaļskata kamera 16.Ātruma ierobežotājs 17.Ugunsdzēšamie aparāti 18.Vienlaidus tonēti pasažieru logi 19.Elektriski regulējami, apsildāmi atpakaļskata spoguļi 20.Atpakaļskata spogulis salonā 21.Stikla tīrītāji ar 3 darbības režīmiem 22.Dubultie sānu stikli (paketes) 23.Vadītāja sānu stikls, pakete vai apsildāms) 24.Priekšejām pasažieru durvīm stikla pakete vai apsildāms stikls 25.Atverams vadītāja logs 26.Saules sargs vadītājam un blakus sēdvietai 27.Aizkari salona stikliem 28.Buksēšanas āķis, priekšā un aizmugurē 29.Aptieciņa 30.Instrumentu komplekts un domkrats 31.Āmuriņi stiklu sasišanai – avārijas situācijās 32.Informatīvā zīme „Bērni”-2gabali un speciāli paredzēta vieta izvietošanai autobusa priekšā un aizmugurē atbilstoši „Ceļu satiksmes noteikumiem” 33.Regulējams vadītāja sēdeklis ar elkoņa atbalstu 34.Individuāls apgaismojums vadītājam 37.Ergonomiski pasažieru sēdekļi ar regulējamu atzveltni komplektā ar tīkliņu (sīkmantām atzveltnes aizmugurē) 38.Elkoņu atbalsti - ejas pusē 39.Audio sistēma ar mikrofonu (Blaupunkt tipa vai analogs) 40.2TV monitori, АМ/FM/CD/DVD/MP3 atskaņotājs ar USB izeju vai analoģiski risinājumi, ar skaņas sadalījuma iespējām salonā un autovadītājam atsevišķi 41. Pasažieru salona paklājs 42. Termo/trokšņu izolācija |  |
|  | Papildus aprīkojums |  |  |
|  | Vērtējuma īpatsvars -35% | 1.Pasažieru sēdekļi regulējami ar izbīdi uz sāniem atstarpes palielināšanai uz ejas pusi |  |
|  | Vērtējuma īpatsvars-35% | 2. Paaugstināta baterijas kapacitāte kas nodrošina autobusa nobraukumu ziemas apstākļos 300 km ( norāda ražotāja garantēto nobraukumu |  |
|  | Vērtējuma īpatsvars -10% | 3. Individuāla ventilācija pasažieru sēdvietām |  |
|  | Vērtējuma īpatsvars -10% | 4.Autobusa vidējās durvis vienviru |  |
|  | Vērtējuma īpatsvars -10% | 5. Ir velosipēdu pārvadāšanai speciālais aprīkojums (vismaz diviem velosipēdiem) |  |
|  | Tehniskās un lietošanas instrukcijas: | Latviešu valodā, pēc pieprasījuma Krievu valodā |  |
|  | Pretendents vienlaicīgi ar atbilstošā autobusa modeli piegādā sekojošus dokumentus | - Tehniskās un lietošanas instrukcijas autobusu vadītājiem. - ekspluatācijas instrukcijas, divos eksemplāros vai elektroniski; |  |
|  | Transportlīdzeklis var būt aprīkots ar papildu aprīkojumu, kas nav minēts tehniskajā specifikācijā. |  |  |