# pielikums – Tehniskā specifikācija

Atklāta konkursa „Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas un utilizācijas pakalpojums”

(Id. Nr. RBP 2024/43) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma mērķis.

Nodrošināt kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu (turpmāk – atkritumi)  apsaimniekošanu (atkritumu apsaimniekošana — atkritumu pieņemšana, šķirošana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana)  Rīgas brīvostā atbilstoši 1973. gada Starptautiskās konvencijai par piesārņojuma novēršanu no kuģiem un tās 1978. gada protokolu (turpmāk - MARPOL 73/78) un citu starptautisko tiesību normu prasībām, Likumam par ostām, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem ,,Rīgas brīvostas  noteikumi’’ (turpmāk – Rīgas brīvostas noteikumi), Rīgas ostas maksām, Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānam Rīgas brīvostā (izņemot 6, 7, 9 nodaļā noteikto), citiem  Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktai kārtībai.

  - Iepirkuma priekšmets.

  - MARPOL 73/78 I pielikuma „Noteikumi par naftas izraisītā piesārņojuma novēršanu” (sateces ūdeņi un naftas atliekas (nosēdumi), naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi, netīrie balasta ūdeņi, naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas, citu naftas atkritumi) apsaimniekošana, MARPOL 73/78 IV pielikuma „Noteikumi attiecībā uz kuģu notekūdeņu izraisītā piesārņojuma novēršanu” noteikto atkritumu (notekūdeņi) apsaimniekošana MARPOL 73/78 V pielikuma „Noteikumi attiecībā uz kuģu atkritumu izraisītā piesārņojuma novēršanu” noteikto atkritumu (t.sk. plastmasa, pārtikas atkritumi, pārtikas atkritumi no trešajām valstīm, sadzīves atkritumi, cepamā eļļa, pelni no atkritumu dedzināšanas krāsns, ekspluatācijas atkritumi kā eļļainās lupatas, absorbenti, luminiscējošās lampas, elektriskie un elektroniskie atkritumi, iepakojumi, kas satur bīstamās vielas, zvejas rīki u.c.),  MARPOL73/78 VI pielikuma (kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi, ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums atkritumu apsaimniekošana, kā arī pasīvi izzvejoto atkritumu apsaimniekošana  (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši:

    - MARPOL 73/78;

    - Rīgas brīvostas noteikumiem;

    - Ministru kabineta 2022. gada 22.marta  noteikumiem Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”;

    - Rīgas ostas maksām;

    - Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānam Rīgas brīvostā (izņemot  6,7,9. nodaļā noteikto)  https://rop.lv/sites/default/files/2023-06/VL-56%20Kuģu%20atkritumu%20apsaimniekošanas%20plāns%20Rigas%20brivostā%202023-2028.pdf)”;

    - citiem starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajai kārtībai.

  - Pakalpojums jānodrošina visās Rīgas brīvostas teritorijā esošajās piestātnēs Daugavas labajā un kreisajā krastā, kurās ir atļauta kuģa tauvošana, ņemot vērā, ka:

1) pie piestātnēm MS – 2, ZO – 19 un KR-24/25, ja kuģis pietauvots pie peldošiem celtņiem, ir iespējama piekļuve tikai no akvatorijas (pakalpojuma sniegšana nav iespējama izmantojot autotransportu);

2) piestātnēm AS - 4, AS – 4, AS – 5, EO – 6, EO – 7, EO – 8, EO – 9, EO – 10, EO – 11, EO – 12, EO – 13, EO – 14, EO – 15, PM – 16, PM – 17, PM – 18, PM – 19 PM – 20, JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4 un RD-3 piekļuves vieta no sauszemes puses atrodas ārpus Rīgas brīvostas teritorijas un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nenodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuvi pie šīm piestātnēm no sauszemes puses. Par piekļuvi piestātnēm no sauszemes Pakalpojumu sniedzējam jāvienojas ar attiecīgajai piestātnei pieguļošās teritorijas īpašnieku;

3) piestātnei KRS – 3 pieguļošā sauszemes teritorija daļēji ir iznomāta ostā komersantam (stividoram). Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nenodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuvi pie šīs piestātnes no sauszemes puses. Par piekļuvi piestātnei no sauszemes Pakalpojumu sniedzējam jāvienojas ar komersantu (stividoru), kuram iznomāta piestātnei piegulošā teritorija.

  - Kuģu atkritumu pieņemšanas Pakalpojuma izpildi Pakalpojuma sniedzējs pilnībā nodrošina ar saviem tehniskajiem līdzekļiem (kuģošanas līdzekļi, autotransports, cisternas, konteineri u.c.) un personālu. Kuģu atkritumu apsaimniekošanai  Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības piesaistīt komersantus, kuri ir saņēmuši attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma izpildes efektīvākai nodrošināšanai Pakalpojuma sniedzējam ir iespēja iznomāt kādu no Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā vai valdījumā esošajām neiznomātajam piestātnēm https://rop.lv/sites/default/files/2021-03/Piestatnes%20iznomasanai_0.pdf.

- Vispārīgās prasības

  - Pakalpojuma sniedzējs kuģu atkritumu apsaimniekošanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumiem Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”, Rīgas ostas maksām, Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu Rīgas brīvostā un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt Pakalpojuma pieteikšanu un sniegšanu divdesmit četras stundas  diennaktī septiņas dienas nedēļā.

  - Organizēt kuģu radīto atkritumu pieņemšanu tā, lai nepieļautu kuģa dīkstāvi un aizkavēšanu ostā. Pakalpojumu sniedzēja rīcībā jābūt kuģošanas līdzeklim/ļiem un autotransportam, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Pārliecināties par pieņemto atkritumu atbilstību atkritumu apsaimniekotāju prasībām, kuriem plānots nodot atkritumus turpmākai apsaimniekošanai.

  - Nodrošināt kuģu atkritumu pieņemšanai un pārvadāšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu.

  - Nodrošināt pieņemto kuģu atkritumu nodošanu atkritumu komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  - Nodrošināt informācijas par pieņemtajiem kuģu atkritumiem ievadīšanu ostas informatīvajā sistēmā un kuģu atkritumu pieņemšanas elektroniskajā sistēmā (atbilstoši 2022. gada 22. marta noteikumos  Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” noteiktajam).

  - Nodrošināt ceturkšņa pārskata par pieņemtajiem kuģu atkritumiem iesniegšanu Valsts vides dienestam (atbilstoši 2022. gada 22. marta noteikumos  Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” noteiktajam).

  - Iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ikmēneša pārskatu par Pretendenta pieņemtajiem, utilizētajiem vai citam komersantam  tālākai apsaimniekošanai nodotajiem kuģu atkritumiem.

  - Pieņemot un nododot atkritumus, Pakalpojuma sniedzējs veic nepieciešamās darbības vides piesārņošanas riska novēršanai.

- Tehniskās prasības

  - Pieņemot MARPOL 73/78 I pielikuma atkritumus, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina:

    - atbilstošs kuģošanas līdzeklis/ļi un autotransports, lai pieņemtu un pārvadātu MARPOL73/78 I pielikuma atkritumus, kuru izvades savienojumi atbilst MARPOL 73/78 I pielikuma 13. noteikuma prasībām

    - spēkā esošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, saskaņā ar kurām Pakalpojuma sniedzējam ir atļauts veikt MARPOL I pielikuma atkritumu savākšanu un pārvadāšanu

    - naftas saturošo kravas tanku mazgājamo vai netīrā balasta ūdeņu pieņemšanas jaudu vismaz 150 m3 vienā reizē.

    - ja pakalpojumu plānots veikt ar kuģošanas līdzekli/ļiem, tad Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina šādu prasību izpilde:

      - kuģošanas līdzeklim/ļiem jābūt reģistrētam kuģu reģistrā;

      - kuģu reģistra izsniegtie kuģošanas spējas dokumenti, apliecina kuģošanas līdzekļa atbilstību MARPOL 73/78 I pielikuma atkritumu pieņemšanai un pārvadāšanai.

  - Pieņemot MARPOL 73/78 IV pielikuma atkritumus Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina:

    - atbilstošs kuģošanas līdzeklis/ļi un autotransports, lai pieņemtu un pārvadātu MARPOL73/78 IV pielikuma atkritumus, kuru izvades savienojumi atbilst MARPOL 73/78 IV pielikuma 10. noteikuma prasībām;

    - notekūdeņu pieņemšanu t.sk. no  pasažieru un kruīzu kuģiem ar jaudu vismaz 300 m3 piecās stundās (t. sk. vienlaikus apkalpot divus pasažieru/kruīzu kuģus);

    - sniedzot pakalpojumu ar kuģošanas līdzekli/ļiem, Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina šādu prasību izpilde:

      - kuģošanas līdzeklim/ļiem jābūt reģistrētam kuģu reģistrā;

      - kuģu reģistra izsniegti kuģošanas spējas dokumenti.

    - sniedzot pakalpojumu jānodrošina pieņemto notekūdeņu nodošanu atbilstošām attīrīšanas iekārtām.

  - Pieņemot MARPOL 73/78 V pielikuma un pasīvi izzvejotos atkritumus Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina:

    - spēkā esošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, saskaņā ar kurām Pakalpojuma sniedzējam ir atļauts veikt MARPOL V pielikuma atkritumu savākšanu un pārvadāšanu (t.sk. bīstamos, elektriskos, elektroniskos u.c. atkritumus);

    - kuģošanas līdzeklis un speciāli aprīkots autotransports;

    - pārtikas atkritumu savākšanu un transportēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1069/2009 un komisijas regulas (EK) Nr. 142/2011 prasībām

  - Pieņemot MARPOL 73/78 VI pielikuma atkritumus Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina:

    - spēkā esošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, saskaņā ar kurām Pakalpojuma sniedzējam ir atļauts veikt MARPOL VI pielikuma atkritumu savākšanu un pārvadāšanu;

    - kuģošanas līdzeklis un speciāli aprīkots autotransports.

  - Veicot MARPOL 73/78 I, IV, V, VI pielikuma, kā arī pasīvi izzvejoto atkritumu apsaimniekošanu jānodrošina kuģu atkritumu nodošana tālākai apsaimniekošanai komersantiem, kuriem ir spēkā esošas atļaujas attiecīgu  atkritumu veidu apsaimniekošanai.

- Informācija par Rīgas ostā pieņemto kuģu radīto atkritumu apjomu

| Kuģu skaits, kuriem sniegts Pakalpojums | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuģu skaits | 2261 | 1956 | 1995 |
| Atkritumu veids | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads |
| MARPOL 73/78 I pielikums Naftas atkritumi (m3) |  |  |  |
| Sateces ūdeņi | 1602 | 1092 | 1270 |
| Naftas atliekas (nosēdumi) | 3735 | 2729 | 3301 |
| Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi | 1358 | 1182 | 151 |
| Netīrie balasta ūdeņi | 0.5 | 25 | 21 |
| Kravas tilpņu nosēdumi |  |  | 32 |
| Citi | 389 | 386 | 441 |
| MARPOL 73/78 IV pielikums Notekūdeņi (m3) |  |  |  |
| No tualetēm u. tml. | 13457 | 5918 | 8296 |
| MARPOL 73/78 V pielikums Atkritumi (m3) |  |  |  |
| Plastmasa | 1007 | 842 | 743 |
| Pārtikas atkritumi | 501 | 387 | 345 |
| Sadzīves atkritumi | 2258 | 1705 | 1447 |
| Cepamā eļļa | 7 | 8 | 4 |
| Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns | 25 | 13 | 12 |
| Ekspluatācijas atkritumi | 450 | 374 | 348 |
| Dzīvnieku kautķermeņi |  |  |  |
| Citi |  |  |  |
| Elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi | 43 | 36 | 32 |
| Zvejas rīki |  |  |  |
| Kravas pārpalikumi |  | 0.07 | 0.35 |
| MARPOL 73/78 VI pielikums Gaisa piesārņojums (m3) |  |  |  |
| Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums |  |  |  |
| Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi |  | 5 | 151 |

Aktuālā informācija pieejama: https://rop.lv/sites/default/files/2020-09/Ku%C4%A3u%20ce%C4%BCi%20un%20piest%C4%81tnes%202020.pdf